Automat Bancar

-FPGA Basys2-

Proiect realizat de Angheluș Diana și Jișa Diana

Facultatea de Automatică și Calculatoare

An I de studiu

Grupa 30214

Profesor coordonator

As. Ing. Diana Pop

Cuprins

- Specificație proiect

- Diagrama block

- Schema bloc

- Proiectare

- Componente utilizate

- Semnificația notațiilor

- Simularea

- Instrucțiuni de utilizare și folosire

- Justificarea soluției alese și posibilități de dezvoltare ulterioară

- SPECIFICAȚII ALE PROIECTULUI

Să se proiecteze un automat bancar care permite extrageri de sume în EURO. Se presupune că suma maximă care poate fi extrasă o dată este de maximum 1.000 EURO. Inițial se efectueaza identificarea cardului si se alege operația. Vor fi suportate minim 4 carduri/conturi diferite si se vor implementa minim 4 operații diferite. Automatul dispune de o casă in care inițial se introduce o anumită sumă (numar de bacnote de diferite valori). În cazul cererii de eliberare de numerar se introduce suma, se verifica existența sumei cerute, se vizualizeaza tipurile de bacnote emise si se actualizează contul. Apoi se eliberează cardul, suma si, eventual, chitanța. Proiectul va fi realizat de 2 studenți.

- DIAGRAMA BLOC

000

001

010

011

100

101

- SCHEMA BLOC

- PROIECTARE

Proiectul realizat de noi este un simulator al unui Automat Bancar care execută 4 operațiuni: interogare sold,depunere numerar,retragere numerar,schimbare pin.

Întrucât nu avem cum sa implementăm practic un scanner de card am implementat o optiune care alege 4 carduri cu o suma si un pin corespunzător fiecăruia.

Se alege cardul/contul, apoi se introduce pin-ul respectiv cardului iar în cazul în care  pin-ul este corect se va trece în starea urmatoare a automatului care este cea de alegere a operațiunilor. S-au implementat 4 operatiuni cu posibilitatea de a executa mai multe operațiuni într-o simulare pe un cont ales.

În cazul în care este selectata depunerea numerar trebuie introdusă suma de depunere care poate fi maxim 1000 EURO si apoi se trece in starea urmatoare de decizie unde se poate reveni la o alta operațiune sau se poate încheia procesul de simulare.

Daca este selectata retragerea numerar atunci trebuie introdusă suma de retragere,iar daca aceasta este mai mică decât suma din cont si exista bancnote disponibile în automat atunci se elibereaza un număr de bancnote care vor fi afișate pe anozii cu segmente.

La operațiunea de interogare sold se va afișa pe anozi suma respectiva din contul ales la început.

Partea de schimbare pin va fi asemanatoare cu cea a introducerii pin-ului numai ca aici pin-ul va fi modificat în baza de date.

Am decis ca la toate operatiunile sa se afișeze cifrele pe LED-urile cu 7 segmente, iar la fiecare operațiune care are succes se aprinde un led.

- COMPONENTE UTILIZATE

1. Divizor de frecvență pentru afișare

2. Divizor de frecvență 1Hz

3. Inițializator Bancomat

4. Debouncer

5. Counter Alegere Cont

6. Afisor Alegere Cont

7. Cititor PIN

8. Afisor PIN

9. Comparator PIN

10. Afișor Sold

11. Afișor BCD

12. Cititor Suma Introdusă

13. Afișor Suma

14. Sumator pe N biți(depunere)

15. Cititor Suma Retrasă

16. Afișor Sumă Retrasă

17. Scazător N biți (retragere)

18. Distribuitor Bancnote

19. Afișor Bancnote

20. Cititor PIN nou

21. Afișor PIN nou

1. Divizor de frecvență 1Hz

Primul divizor(cel principal) e folosit pentru procesele interne, emițând un semnal de tact pentru fiecare 50.000 de semnale emise de clock-ul sistemului. Divizorul poate fi resetat. Ca intrare va fi system_clk care reprezintă semnalul de tact la frecvența de 100Mhz al plăcii. Clk este ieșirea componentei adică semnalul de tact divizat la frecvența de 1Hz.Se poate da și reset acestei componente folosind intrarea clear pe 1.

clear

freq_divider

clock_out

system_clk

2. Divizor de frecvență pentru afișare 1KHz

Cel de-al doilea divizor este folosit pentru debouncer și la afișarea conturilor disponibile, ce sunt ilustrate pe un afișor BCD 7 segmente pe rând, odată la 0.001s. Ca intrare va fi system_clk care reprezintă semnalul de tact la frecvența de 100Mhz al plăcii. Clk este ieșirea componentei adică semnalul de tact divizat la frecvența de 1KHz

cLK_1KHZ

system_clk

clk

3.Inițializator Bancomat

Înainte de a fi pornit de către utilizator bancomatul este inițializat. Dispozitivul dispune de patru conturi, fiecare cu PIN specific și cu suma în euro prezentă în el și de un anumit număr de bancnote de 100, 50 respectiv 10 euro. În urma modificărilor aduse valorilor inițiale, componenta va înregistra fiecare schimbare (sumă nouă/PIN nou)  și o va face disponibilă pentru următoarea operațiune.Cont0,cont1,cont2,cont3,pin0,pin1,pin2,pin3 sunt conturile și pinurile respective conturilor din baza de date a automatului, a0,a1,a2,a3 sunt semnale de decizie pentru suprascrierea conturilor sau a pinurilor în baza de date în cazul modificării lor după operațiuni, enb este un enable pentru inițializare ( activ pe 0 ) și pentru suprascriere ( activ pe 1 ). Nr100,nr50,nr10 sunt vectori care rețin numărul de bancnote de 100e,50e și 10e disponibile în automat, iar n1,n2,n3 sunt copii ale acestor numere. Pinales și contales sunt vectori care vor fi folosiți la suprascrierea în baza de date a pin-ului și a contului ales după executarea unor operațiuni.

Pin0 --4721

Pin1--5832

Pin2--6943

Pin3 --1967

Cont0--1722 E

Cont1--2356E

Cont2--324E

Cont3--50 303E

nr100--100 de bancnote de 100e

nr50--150 de bancnote de 50e

nr10--200 de bancnote de 10e

4.Debouncer

Pentru a evita anumite erori cauzate de suprapunerea nedorită a unor comenzi sau de apasarea într-o manieră repetată a aceluiași buton se folosește un debouncer pentru butonul de ENTER(la introducerea PIN-ului/sumei), a butonului de NEXT, a butonului MENIUP, al ALEGERI unui alt cont și al RESETĂRII unei introduceri (sumă/pin).Clk este intrare și reprezintă semnalul de tact la frecvența de 1Hz, d reprezintă butonul conectat de pe placă și butout reprezintă ieșirea butonului care va fi folosită în procesele proiectului.

clk

butout

d

debouncer

5.Counter alegere cont

Componenta numară de la 0 la 3 și transmite valoarea mai departe spre un afișor.Se va alege aici un cont/card disponibil. 0 fiind indicele pentru primul cont disponibil, iar 3 pentru cel de-al patrulea cont disponibil în baza de date. Alegere este un semnal de enable al componentei active pe 1, clk este semnalul de tact la frecvența de 1Hz, și t este un vector folosit pentru incrementare.

t (1:0)

alegere

clk

alegere

6.Afișor alegere cont

Primind valoarea de la counter-ul anterior, componenta pune la dispoziție pe cel mai din dreapta afișor BCD 7 segmente numărul contului pe care utilizatorul îl poate accesa. Se afișează pe rand cifrele de la 0 la 3 la interval de 0.001 secunde între ele(determinat de divizorul de 1 Khz). Ulterior, utilizatorul poate folosi butonul ENTER pentru a alege contul (ex. Daca apasă ENTER cand e afișata cifra 2, va accesa cel de-al treilea cont disponibil). Pentru afișare s-au folosit cei patru anozi disponibili(corespunzători celor patru afișoare disponibile) și catozi pentru aprinderea led-urilor corecte.C1 este numărul contului ales, clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enable este un enable al acestei componente ( activ pe 1 ) și an și catod sunt vectori de 4 respectiv de 7 biți corespunzători numărului de anozi folosiți pentru afișare și numărului de catozi ai fiecărui anod.

c1 (1:0)

an (3:0)

afisare_contalegere

clk

catod (6:0)

enable

7.Cititor PIN

Primind semnale de la switch-urile 1,2,3 și 4 (unități, zeci, sute, mii) manevrate de utilizator, componenta memoreaza valoarea temporară PIN-ului introdus și o transmite mai departe spre afișare și verificare. Un switch activat reprezintă incrementarea valorii unității respective cu unu(ex. Switch-ul 1 activat pentru 2 secunde determină valoarea 0002). Se pornește de la 0000, iar componenta ramane activă pana la apăsarea butonului ENTER. Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Hz, pin_introdus este vectorul care reține pin-ul introdus, pinok este enable la această componentă activ pe 0 și reset poate fi folosit optional pentru a reseta introducerea în caz că se greșește pin-ul.

clk

mii

pinok

pin_introdus (15:0)

introdpin

reset

sute

unități

zeci

8.Afișor PIN

Primind valorile de la componenta anterioară, afișorul pune la dispoziție PIN-ul introdus până în acel timp pe afișoarele BCD 7 segmente. Se afișează pe rand cifrele pin-ului (c1,c2,c3,c4) în ordinea miilor, sutelor, zecilor și unităților la interval de 0.001 secunde între ele(determinat de divizorul de 1 Khz). Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enable este un enable al acestei componente ( activ pe 1 ) și an și catod sunt vectori de 4 respectiv de 7 biți corespunzători numărului de anozi folosiți pentru afișare și numărului de catozi ai fiecărui anod.

c1 (3:0)

c2 (3:0)

an (3:0)

c3 (3:0)

afisare_introdpin

c4 (3:0)

catod (6:0)

clk

enable

9.Comparator PIN

Componenta compară PIN-ul introdus cu cel al contului ales și decide următoarea stare a sistemului in funcție de verificare.Checkpin este enable pentru componentă active pe 1, clk este semnal de tact la frecvența de 1Khz, pindeverif este un vector care reține pin-ul introdus și pinsetat este un vector ce reține pin-ul actual al cardului din baza de date.Dacă pin-ul introdus coincide cu cel setat atunci semnalul pinegal va deveni 1.

checkpin

clk

pinegal

pindeverif (15:0)

verifpin

pinsetat (15:0)

10.Afișor Sold

Primind valorile de la inițializatorul bancomatului, componenta pune la dispoziție soldul curent, în hexazecimal pe afișoarele BCD 7 segmente. Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enb este enable pentru componentă activ pe 1, sumacont este un vector care transmite suma contului ales pentru afișare și an și catod sunt vectori de 4 respectiv de 7 biți corespunzători numărului de anozi folosiți pentru afișare și numărului de catozi ai fiecărui anod.

clk

an (3:0)

interogaresold

enb

catod (6:0)

sumacont (15:0)

11.Cititor sumă introdusă

Primind semnale de la switch-urile 2,3 și 4 (unități, zeci, sute, mii) manevrate de utilizator, componenta memorează valoarea temporară sumei introduse și o transmite mai departe spre afișare și depunere. Un switch activat reprezintă incrementarea valorii unității respective cu zece, o sută sau o mie (ex. Switch-ul 4 activat pentru 2 sec determină valoarea 07D0 (2000 în zecimal). Se pornește de la 0000, iar componenta ramane activă pana la apăsarea butonului ENTER. Suma poate fi resetata de utilizator. Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Hz, suma este vectorul care reține suma introdusă, sumaok este enable la această componentă activ pe 0 și reset poate fi folosit optional pentru a reseta introducerea în caz că se greșește suma.

clk

mii

reset

suma (9:0)

introdsuma

sumaok

sute

zeci

13.Afișor sumă introdusă

Primind valorile de la cititorul anterior, componenta folosește afișoarele BCD 7 segmente pentru a-i dispune utilizatorului suma pe care a introdus-o până la un moment dat(în hexazecimal) . Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enable este enable pentru componentă activ pe 1, c1,c2,c3 sunt vectori care transmit suma introdusă pentru afișare și an și catod sunt vectori de 4 respectiv de 7 biți corespunzători numărului de anozi folosiți pentru afișare și numărului de catozi ai fiecărui anod.

c1 (1:0)

an (3:0)

c2 (3:0)

c3 (3:0)

catod (6:0)

afisare_introdsuma

clk

enable

14.Sumator N biți

Sumatorul este format din cascadarea mai multor sumatoare complete pe un bit și este folosit pentru a însuma valoarea introdusă la suma deja prezentă în cont.Cin este carry la însumare ce va fi mereu 0, și x și y sunt vectorii ce urmează a fi însumați, rezultatul fiind scris în vectorul s.

cin

x (9:0)

s (n:0)

sumatorn

y (n:0)

15.Cititor sumă retrasă

Primind semnale de la switch-urile 2,3 și 4 (zeci, sute, mii) manevrate de utilizator, componenta memorează valoarea temporară sumei introdue și o transmite mai departe spre afișare și retragere. Un switch activat reprezintă incrementarea valorii unității respective cu zece,o sută sau o mie (ex. Switch-ul 3 activat pentru 2 secunde determină valoarea 00C8 (200 în zecimal). Se pornește de la 0000, iar componenta ramane activă pana la apăsarea butonului ENTER. Suma poate fi resetata de utilizator. Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Hz, suma este vectorul care reține suma introdusă, sumaok este enable la această componentă activ pe 0 și reset poate fi folosit optional pentru a reseta introducerea în caz că se greșește suma.

clk

mii

reset

suma (15:0)

introdsumaret

sumaok

sute

zeci

16.Afișor sumă retrasă

Primind valorile de la cititorul anterior, componenta foloseste afișoarele BCD 7 segmente pentru a-i dispune utilizatorului suma pe care a introdus-o pana la un moment dat(în hexazecimal) . Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enable este enable pentru componentă activ pe 1, c1,c2,c3 sunt vectori care transmit suma introdusă pentru afișare și an și catod sunt vectori de 4 respectiv de 7 biți corespunzători numărului de anozi folosiți pentru afișare și numărului de catozi ai fiecărui anod.

c1 (1:0)

c2 (3:0)

an (3:0)

afisare_introdsumaret

c3 (3:0)

clk

catod (6:0)

enable

17.Scăzător N biți

Scăzătorul este format din cascadarea mai multor scăzătoare complete pe un bit și este folosit pentru a scade din suma deja prezentă în cont valoarea introdusă.Bin este borrow in pentru scădere care va fi mereu 0, și x și y sunt vectori care trebuie utilizați la scădere.Se va executa operația “x-y” și se va reține rezultatul în vectorul d.

bin

x (n:0)

d (n:0)

scazatorn

y (n:0)

18.Distribuitor bancnote

Componenta primește ca date de intrare numărul de bancnote de 10,50 respectiv 100 de euro disponibile și suma ce trebuie formata din acele bancnote. Folosind un algoritm greedy, se efectuează distribuirea bancnotelor.Dacă se pot distribui bancnote de 100euro atunci se vor aduna atâtea bancnote posibile cât permite suma de retragere apoi se trece la următorul tip de bancnote și anume cele de 50euro, analog și pentru cele de 10euro. Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enb este enable la această componentă activ pe 1. Give100, give50, give10 sunt vectori care rețin numărul de bancnote distribuite de 100,50 respectiv 10 euro, iar nr100,nr50,nr10 sunt vector ce memorează numărul de bancnote de 100,50 și 10 euro disponibile în automat.

give10 (3:0)

clk

give100 (3:0)

givebanc

give50 (3:0)

enb

nr10 (7:0)

nr100 (6:0)

suma (9:0)

nr50 (7:0)

19.Afișor Bancnote

Folosindu-se de datele determinate de distribuitor, componenta afișează pe placă numărul fiecarui tip de bancnotă folosit în ordine de la stânga la dreapta (100, 50, 10). Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enable este enable pentru componentă activ pe 1, c1,c2,c3 sunt vectori care transmit numărul de bancnote pentru afișare și an și catod sunt vectori de 4 respectiv de 7 biți corespunzători numărului de anozi folosiți pentru afișare și numărului de catozi ai fiecărui anod.

c1 (3:0)

c2 (3:0)

an (3:0)

afisare_banc

c3 (3:0)

catod (6:0)

clk

enable

20.Cititor PIN nou

Primind semnale de la switch-urile 1,2,3 și 4 (unități, zeci, sute, mii) manevrate de utilizator, componenta memorează valoarea temporară a PIN-ului introdus și o transmite mai departe spre afișare și verificare. Un switch activat reprezintă incrementarea valorii unității respective cu unu (ex. Switch-ul 1 activat pentru 2 sec determină valoarea 0002). Se pornește de la 0000, iar componenta ramane activă pana la apăsarea butonului ENTER.Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Hz și pin_introdus este un vector ce reține pin-ul nou introdus.

clk

mii

pinok

introdpinschmb

pin_introdus (15:0)

reset

sute

unități

zeci

21.Afișor PIN nou

Primind valorile de la componenta anterioară, afișorul pune la dispoziție PIN-ul introdus până în acel timp pe afișoarele BCD 7 segmente. Clk este semnalul de tact la frecvența de 1Khz, enable este enable pentru componentă activ pe 1, c1,c2,c3,c4 sunt vectori care transmit cifrele pin-ului nou introdus pentru afișare și an și catod sunt vectori de 4 respectiv de 7 biți corespunzători numărului de anozi folosiți pentru afișare și numărului de catozi ai fiecărui anod.

c1 (3:0)

c2 (3:0)

an (3:0)

afisare_introdschmbpin

c3 (3:0)

c4 (3:0)

catod (6:0)

clk

enable

- SEMNIFICAȚIILE NOTAȚIILOR

Sunt prezentate toate semnalele folosite, cele din entitatea si din arhitectura unității centrale de comandă.

unit,zeci,sute,mii: in std_logic; ---pentru introducere suma (switch-uri) (1,2,3,4) op1,op2,op3,op4:inout std_logic; ----1: depunere numerar	     (switch5)	 				                         ----2: retragere numerara            (switch6)

----3: interogare sold	               (switch7)

----4: schimbare pin		     (switch8)

startstop: in std_logic:='0'; -------------------------pornire automat (switch)

meniubuton: in std_logic:='0'; ------------------------------buton meniu operațiuni placă (jos)

nextstate: in std_logic:='0';-----------------------------------buton placă next stare (buton dreapta)

resetsumap:inout std_logic:='0'; -----------------resetare sumă/pin introducere (după debounce)

enterrr: in std_logic; -------------------------------------------button enter placa (mijloc)

enterps:inout std_logic:='0'; 	----enter pentru introducere suma sau introducere pin  (dupa debounce)

system_clk: in std_logic; -------------------------------clock placa 100mhz

catod :inout std_logic_vector(6 downto 0):="0000000"; ---------------------catozi afisare  (pentru netlist)

an:inout std_logic_vector(3 downto 0):="0111"; ------------------------anozi afisare (pentru netlist)

pinled:inout std_logic:='0'; -------------------------------------------  -led aprins dacă pin e corect;  1

leddep:  inout std_logic:='0'; ---------------------------------led aprins dacă a avut loc depunerea   2

ledret: inout std_logic:='0'; ----------------------------------led aprins dacă a avut loc retragerea    3

schimbpinled: inout std_logic:='0';  ------------ led aprins dacă a avut loc schimbarea pin-ului  4

errled: inout std_logic:='0'; --------------- -led aprins în caz că nu se poate efectua operațiunea  5

signal clk_1hz: std_logic:='0'; ------------------------------clock divizat de  1 Hz

signal clk_afisare:  std_logic:='0'; --------------------------clock pentru afișare 1Khz

signal initbank: std_logic:='0'; ---pentru initializare bancomat

type DATE is array(7 downto 0) of std_logic_vector(15 downto 0);

signal BAZA: DATE;  -------------------bază de date pentru automat

signal a1,a2,a3,a4:std_logic:='0';	---------------------decidere alegere cont/card

signal pinintrodus:std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000"; --- pin de introdus

signal nextstare:  std_logic:='0';----------------------next stare dupa operațiuni(după debounce)

signal contales:  std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000";	---cont ales pentru op

signal pinales: std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000";  ---pin ales pentru op

signal catod1:std_logic_vector(6 downto 0):="0000000"; ---------------------catozi afisare

signal an1: std_logic_vector(3 downto 0):="0111"; ---------------------anozi afisare

signal catod2:std_logic_vector(6 downto 0):="0000000"; ---------------------catozi afisare

signal an2: std_logic_vector(3 downto 0):="0111"; ---------------------anozi afisare

signal catod3:std_logic_vector(6 downto 0):="0000000"; ---------------------catozi afisare

signal an3:std_logic_vector(3 downto 0):="0111"; ---------------------anozi afisare

signal catod4: std_logic_vector(6 downto 0):="0000000"; ---------------------catozi afisare

signal an4:std_logic_vector(3 downto 0):="0111"; ---------------------anozi afisare

signal catod5: std_logic_vector(6 downto 0):="0000000"; ---------------------catozi afisare

signal an5:std_logic_vector(3 downto 0):="0111"; ---------------------anozi afisare

signal catod6: std_logic_vector(6 downto 0):="0000000"; ---------------------catozi afisare

signal an6:std_logic_vector(3 downto 0):="0111"; ---------------------anozi afisare

signal countcont:  std_logic_vector(1 downto 0):="00"; ---------------pentru alegere (numarare)

signal stare:  std_logic_vector(2 downto 0):="000"; --prima stare a automatului

signal give100:std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; ---nr. banc de 100E distribuite

signal give50:std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; -----nr. banc de 50E distribuite

signal give10: std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; ------nr. banc de 10E distribuite

signal nr100:  std_logic_vector(6 downto 0):="1100100"; --100 de bancnote de 100e

signal nr50: std_logic_vector(7 downto 0):="10010110"; --150 de bancnote de 50e

signal nr10: std_logic_vector(7 downto 0):="11001000"; --200 de bancnote de 10e

signal n1: std_logic_vector(6 downto 0):=nr100; ---copie bancnote de 100e

signal n2: std_logic_vector(7 downto 0):=nr50; -----copie bancnote de 50e

signal n3: std_logic_vector(7 downto 0):=nr10; -----copie bancnote de 50e

signal meniup: std_logic;   -----------------meniu principal (alegere operațiuni)

signal verifpinn: std_logic; -----------enable la verificare pin

signal pinegal:   std_logic;-------------daca pin egal

signal interogares: std_logic; --------enable interogare sold

signal depunerenr: std_logic; --------enable la depunere

signal introdsumd: std_logic; --------enable la intrdoducere suma(depunere)

signal sumadep: std_logic_vector(11 downto 0):="000000000000" ; ---suma introdusă la depunere

signal sumadepfinal: std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000";-----suma finala după depunere

signal introdsumr: std_logic;--------enable la introducere suma  (retragere)

signal sumaret: std_logic_vector(11 downto 0):="000000000000" ; ---suma introdusă la depunere

signal sumaretfinal: std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000";-----suma finală după depunere

signal retragerenr: std_logic:='0';--------enable la retragere

signal distret: std_logic:='0'; ---------------enable la distribuire bancnote

signal introdpinschimb: std_logic;------------------enable la introducere pin (schimbare pin)

signal pinschimb: std_logic_vector(15 downto 0):="0000000000000000" ; ---pin introdus la schimbare

signal schimbanr: std_logic;----------------------enable la schimbare pin (pentru afișare)

signal introdpinc: std_logic;  ---------------------enable la afișare introducere pin

signal choosepinc: std_logic;   -------------------enable la afișare introducere pin

signal introdpc: std_logic; ------------------------enable la alegere cont

signal afispc: std_logic; ---------------------------enable la afișare alegere cont

signal schimbpin: std_logic:='0';  --------------------enable la schimbare pin

signal resetsumap: std_logic; --resetare  pin introducere( dupa debounce)

signal resetsumad: std_logic; --resetare  pin introducere( dupa debounce)

signal resetsumar: std_logic; --resetare  pin introducere( dupa debounce)

signal resetsumasp: std_logic; --resetare  pin introducere( dupa debounce)

- SIMULAREA

Automatul trece prin mai multe stări însa cele principale sunt date de vectorul stare și de switch-ul startstop.

Când vectorul stare are valoarea “000” atunci automatul se afla în starea de inițializare.Aici se decide ce cont si ce pin se va folosi pentru simulare, se resetează la valorile inițiale, se alege contul/cardul sau se oprește automatul în cazul în care am executat ulterior niște operațiuni.

La valoarea “001” se va introduce pin-ul respectiv cardului ales și daca pin-ul este corect se trece în starea “010” urmată de aprinderea led-ului pinled.

În starea “010” se se poate alege una din operațiunile interogare sold, depunere (“011”),  retragere („100”) , schimbare pin („101”) folosind comenzile aferente ( switch-urile pentru depunere, retragere, schimbare pin și butonul pentru interogare sold).

Pentru revenirea la meniul principal se comută switch-ul startstop pe 0 apoi pe 1.

- INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI FOLOSIRE

Pentru ca simulatorul să funcționeze trebuie ca switch-ul startstop să fie setat pe 1. Apoi

va porni un numărător ce va număra și va afișa pe segmente de la 0 la 3, ce corespund alegerii cardurilor disponibile (numerotate de la 1 la 4). Pentru a selecta cardul dorit se apasă enter de pe buton și atunci se va trece în starea următoare.

Pin0 --4721

Pin1--5832

Pin2--6943

Pin3--1967

Cont0--1722 E

Cont1--2356E

Cont2--324E

Cont3--50 303E

nr100--100 de bancnote de 100e

nr50--150 de bancnote de 50e

nr10--200 de bancnote de 10e

În următoarea stare se va introduce pin-ul corespunzător cardului ales, de la switch-urile unități,zeci,sute,mii. Daca switch-urile sunt setate pe 1 atunci se transmite enable la niște numărătoare care vor număra o data pe secundă și va apărea pe afișoare pin-ul. Atunci cand numărul dorit apare pe afișor, switch-ul corespunzător numărătorului (unități,zeci,sute,mii) se comută pe 0. Când pin-ul introdus corespunde cu cel al cardului se apasă din nou enter, iar daca este egal se va aprinde un led care va semnala ca pin-ul introdus este correct și se va trece în starea următoare unde se vor alege operațiuni, în caz contrar se va aprinde un led de eroare care corespunde unui pin incorect iar în acest caz va fi nevoie sa introduceți alt pin.

Dupa aceea va fi nevoie sa selectați operațiunea folosind un switch corespunzător operațiunilor (op1= interogare sold, op2 = depunere numerar, op3 = retragere numerar, op4 = schimbare pin). Pentru a alege, se folosesc comenzile aferente ( switch-urile pentru depunere, retragere, schimbare pin și butonul pentru interogare sold).Dupa selectarea operatiunii dorite se apasa butonul nextstare.

În cazul interogării soldului,se apasa butonul corespunzator operatiei si se va afișa pe segmente suma din contul ales, iar daca se dorește o alta operațiune este nevoie sa se revina la meniu, comutand switch-ul de startstop,se va selecta din nou contul si se va introduce din nou pinul dupa care se comută swtich-ul operațiunii dorite pe 1 și apoi se va apăsa pe butonul nextstare.

La depunere numerar va trebui din nou introdusă suma, introducerea fiind bazată pe același principiu ca la introducerea pinului, numai că aici cand numărătorul este pornit va aduna 10 pentru switch-ul de zeci, 100 pentru switch-ul de sute, și 1000 pentru switch-ul de mii.Se va introduce pe rând ( ori zeci, ori sute, ori mii), iar cand suma dorită apare pe afișor se va opri switch-ul. Se va apăsa apoi  enter, iar daca suma este mai mică decât 1000E atunci se va aprinde un led care semnalează că operațiunea a avut loc cu succes si se trece în starea următoare, iar în caz contrar se aprinde led-ul corespunzător unei erori și va fi nevoie de introducerea unei noi sume.

La retragere numerar va trebui din nou introdusă suma, introducerea fiind bazată pe același principiu ca la introducerea pinului, cand numărătorul este pornit va aduna 10 pentru switch-ul de zeci, 100 pentru switch-ul de sute, și 1000 pentru switch-ul de mii.Se va introduce pe rând ( ori zeci, ori sute, ori mii), iar cand suma dorită apare pe afișor se va opri switch-ul. Se va apăsa apoi  enter, iar daca suma este mai mică decât 1000E și există bancnote pentru a plăti suma dorită și există acea sumă în cont atunci se va aprinde un led care semnalează că operațiunea a avut loc cu succes si se trece în starea următoare, iar în caz contrar se aprinde led-ul corespunzător unei erori și va fi nevoie de introducerea unei noi sume.

Ultima operațiune este cea de schimbare a pin-ului unde se introduce un nou pin, introducere bazată pe principiul anterior al introducerii pin-ului în primă fază (introducerea pentru verificare a pin-ului). Când pin-ul dorit a fost introdus, se apasă enter, și se va semnala cu un led că schimbarea pin-ului a avut loc cu succes.

Se poate opri simulatorul prin comutarea switch-ului startstop pe 0, și revenirea la meniul principal din nou prin comutarea switch-ului startstop pe 1.

Pentru a integra proiectul pe placă este nevoie de un program de sinteză și mapare a semnalelor folosite în cod, iar noi am decis să folosim Xilinx ISE Design Suite 14.7. La Design Properties se va alege ca unitate de execuție placa SPARTAN3E XA3S100E-4CPG132. Va fi nevoie de fișierul de constrângeri a semnalelor din entitate, după care se va da dublu-click pe Generate Programming File după care se va deschide o fereastră.

Se va executa dublu-click pe Boundary Scan, apoi click-dreapta pe Initialize Chain. Va apărea apoi o imagine ce simbolizează arhitectura plăcii Basys2  cu denumirea XC3S100E.

Ultima parte constă în adăugarea fișierului .bit din proiect după care se execută click-dreapta pe simbolul XC3S100E și se va alege Program.

- JUSTIFICAREA SOLUȚIEI ALESE ȘI POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ULTERIOARĂ

Am ales acest tip de implementare pentru acest automat bancar deoarece am considerat ca in acest mod putem folosi un numar minim de switch-uri si butoane pentru a usura experienta utilizatorului.Atat pentru introducerea unei sume cat si pentru introducerea pinului am ales sa utilizam numaratore in locul registrelor, reusind astfel sa reducem timpul necesar introducerii pinului si a unei sume.Totodata,pentru compunerea unei sume am ales sa utilizam algoritmul greedy,acesta fiind cel mai des intalnit si usor de implementat.

Ca dezvoltari ulterioare,se pot adauga mai multe carduri in memorie si operatiuni destinate utilizatorilor(de exemplu transferul bancar).Trecerea de la o operatiune la alta ar putea fi realizata fara a mai fi nevoie sa se revin la meniul principal si sa se introduca din nou pinul. Se poate face un decodificator din hexazecimal în zecimal, pentru a observa toată suma în zecimal pe afișare deoarece ea este afișată în hexzecimal.La operatiunile de depunere si extragere numerar s-ar putea afisa soldul nou al cardului imediat dupa efectuarea operatiunii fara a mai fi nevoie sa se efectueze operatiunea de interogare sold.

# BIBLIOGRAFIE

- Îndrumator de Laborator VHDL (http://users.utcluj.ro/~lucia/activdid.html)

- https://www.wikipedia.com/

- https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/

- https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/nexys-4-ddr/reference-manual